# Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка № 20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик  закупівлі «Капітальний ремонт  частини підвальних приміщень  у будівлі Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 20» Харківської міської ради, розташованої за адресою: місто Харків, проспект Героїв Харкова, 179»,   ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація  (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Капітальний ремонт  частини підвальних приміщень  у будівлі Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 20» Харківської міської ради, розташованої за адресою: місто Харків, проспект Героїв Харкова, 179» код згідно з  ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ

UA-2024-09-02-007902-a

ид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:          2 141 143,20  грн. з ПДВ

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена шляхом проведення розробки кошторисної документації виконання будівельних робіт по об’єкту, яка затверджена експертним звітом  Київського науково-дослідного інституту  судових експертиз міністерства  юстиції України.

Розмір бюджетного призначення: кошти від господарської діяльності підприємства (кошти НСЗУ). 2 141 143,20   грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк виконання роботи:  до 31 грудня 2024 року.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

«Капітальний ремонт  частини підвальних приміщень  у будівлі Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 20» Харківської міської ради, розташованої за адресою: місто Харків, проспект Героїв Харкова, 179»,

код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання будівельних робіт по об’єкту:

«Капітальний ремонт  частини підвальних приміщень  у будівлі Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 20» Харківської міської ради, розташованої за адресою: місто Харків, проспект Героїв Харкова, 179»,

код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація

Клас наслідків (відповідальності) – СС1

Умови виконання робіт: К-1,2 Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єм робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Підвальне приміщення. Будівельні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках | шт дверних коробок | 4 |  |
| 2 | Знімання дверних полотен | м2 дверних полотен | 8,174 |  |
| 3 | Знімання наличників | м наличників | 44,92 |  |
| 4 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах | м2 прорізів | 1,827 |  |
| 5 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах | м2 прорізів | 12,8842 |  |
| 6 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (двері металеві - 1шт) | т | 0,082 | Демонтаж |
| 7 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (окремими конструктивними елементами) | т | 0,096 |  |
| 8 | Установлення упорів дверних | шт наборів | 4 |  |
| 9 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ящика ПК) | т | 0,012 |  |
| 10 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 покриття | 64 |  |
| 11 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 покриття | 56,73 |  |
| 12 | Розбирання цементної стяжки підлог | м2 покриття | 120,73 |  |
| 13 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 стяжки | 133,87 |  |
| 14 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм | м2 стяжки | 133,87 |  |
| 15 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 розчину | 6,8274 |  |
| 16 | Улаштування покриттів з керамічних плиток 400*400 на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 покриття | 66,34 |  |
| 17 | Улаштування покриттів з керамічних плиток 300*300 тактильних на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 покриття | 3,27 |  |
| 18 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 40х40 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 поверхні облицювання | 6 |  |
| 19 | Установлення перфорованих кутиків | м | 150 |  |
| 20 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 стяжки | 64,26 |  |
| 21 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТARКЕТТна клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 покриття | 64,26 |  |
| 22 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м плінтусів | 34,5 |  |
| 23 | Улаштування планки | м плінтусів | 1,98 |  |
| 24 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2 горизонтальної проекції | 11,61 |  |
| 25 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 поверхні, що очищується | 130,26 |  |
| 26 | Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу | м шва | 151 |  |
| 27 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | м3 розчину | 0,0604 |  |
| 28 | Грунтування стель бетоноконтактом (заст) | м2 поверхні | 64 |  |
| 29 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 поверхні опорядження | 130,26 |  |
| 30 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 поверхні опорядження | 130,26 |  |
| 31 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 поверхні опорядження | 130,26 |  |
| 32 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (розширення дверних прорізів) | м3 | 1,6 |  |
| 33 | Улаштування перегородок товщиною 150 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м | м2 перегородок [з відрахуванням прорізів] | 13,82 |  |
| 34 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 поверхні, що очищується | 313,51 |  |
| 35 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 поверхні штукатурення | 20 |  |
| 36 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 розчину | 0,374 |  |
| 37 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками 300х600 на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 поверхні облицювання | 20 |  |
| 38 | Улаштування фризів | м | 7,88 |  |
| 39 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 поверхні опорядження | 313,51 |  |
| 40 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 поверхні опорядження | 313,51 |  |
| 41 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 поверхні опорядження | 313,51 |  |
| 42 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 поверхні фарбування | 130,26 |  |
| 43 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 поверхні фарбування | 313,51 |  |
|  | Сантехнiчнi роботи |  |  |  |
| 44 | Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | м трубопроводу | 18 | Демонтаж |
| 45 | Розбирання підлоги з бетону на гравії | м3 | 2,5 |  |
| 46 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм | м трубопроводу | 37 | Демонтаж |
| 47 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм | м трубопроводу | 14 | Демонтаж |
| 48 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 7 |  |
| 49 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм | м трубопроводу | 7,5 | Демонтаж |
| 50 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм | м трубопроводу | 6 | Демонтаж |
| 51 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм | м трубопроводу | 14,75 |  |
| 52 | Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 75 мм | м трубопроводу | 8,36 |  |
| 53 | Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 63 мм | м трубопроводу | 4,26 |  |
| 54 | Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм | м трубопроводу | 5,34 |  |
| 55 | Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм | м трубопроводу | 2,02 |  |
| 56 | Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм | м трубопроводу | 6,37 |  |
| 57 | Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | м трубопроводу | 38,04 |  |
| 58 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт радіаторів | 11,61 |  |
| 59 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 100 мм | м трубопроводу | 27,14 |  |
| 60 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | м трубопроводу | 24,16 |  |
| 61 | Установлення муфтових дренажних кранів | шт | 4 |  |
| 62 | Установлення повітровідвідників | шт | 2 |  |
| 63 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | комплектів | 1 |  |
| 64 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | комплектів | 1 |  |
| 65 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | м трубопроводу | 1,75 |  |
| 66 | Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 поверхні фарбування | 6,44 |  |
| 67 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену | м трубопроводу | 14 |  |
| 68 | Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т | бак | 2 |  |
| 69 | Установлення клапанів рівня діаметром1 " (заст) | клапан | 1 |  |
| 70 | Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм | м трубопроводу | 1,8 |  |
| 71 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т (станція подачі води з баком гідроакумулятором) | насос | 1 |  |
| 72 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | м трубопроводу | 12,25 |  |
| 73 | Прокладання трубопроводу зливової каналізації з труб поліетиленових діаметром 100 мм | м трубопроводу | 8,62 |  |
| 74 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | врізування | 1 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 75 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 8 |  |
| 76 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 16 |  |
| 77 | Демонтаж відкритої електропроводки | м одного проводу | 34 |  |
| 78 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м проводу | 27,3 |  |
| 79 | Прокладання коробів пластикових | м короба | 94 |  |
| 80 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м дроту | 588,7 |  |
| 81 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | м дроту | 302 |  |
| 82 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 83 | Установлення вимикачів на струм до 25 А | шт | 11 |  |
| 84 | Установлення вимикачів на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
| 85 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 10 |  |
| 86 | Установлення вимикачів неутопленого типу | шт | 1 |  |
| 87 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |
| 88 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 13 |  |
| 89 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу | шт | 2 |  |
| 90 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт | шт | 24 |  |
| 91 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п. | шт | 2 |  |
|  | Зовнішнє оздоблення |  |  |  |
| 92 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,181 |  |
|  | Запасний вхід 1 |  |  |  |
| 93 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (частково) | м3 конструкцій | 0,123 |  |
| 94 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 | м3 ґрунту | 1,23 |  |
| 95 | На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати | м3 ґрунту | 1,23 |  |
| 96 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | м2 покриття | 3,27 |  |
| 97 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 5 см | м2 покриття | 3,27 |  |
| 98 | Улаштування відкритих бетонних лотків | м лотка | 2 |  |
| 99 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 поверхні відбивання | 30,97 |  |
| 100 | Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін входу | м2 поверхні штукатурення | 30,97 |  |
| 101 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 розчину | 0,5853 |  |
| 102 | Грунтування стін (заст) | м2 поверхні | 30,97 |  |
| 103 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 ізоляції | 30,97 |  |
| 104 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів по підготовленій поверхні | м2 фасаду | 6,6 |  |
| 105 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками 400*400 на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 поверхні облицювання | 24,37 |  |
| 106 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 40х40 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 поверхні облицювання | 4,28 |  |
| 107 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 стяжки | 2,39 |  |
| 108 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 розчину | 0,0488 |  |
| 109 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 покриття | 2,39 |  |
| 110 | Улаштування планки | м плінтусів | 9,12 |  |
|  | Запасний вхід (Роботи для монтажу підіймача) |  |  |  |
| 111 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,069 |  |
| 112 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,17 |  |
| 113 | Монтаж площадки пiдiймальної вантажопiдйомнiстю 500 кг | шт | 1 |  |
| 114 | Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків і плит масою до 0,5 т | шт блоків | 5 | Демонтаж |
| 115 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 (улаштування приямка) | м3 ґрунту | 8,56 |  |
| 116 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 ґрунту | 1,28 |  |
| 117 | Конструкції з цегли. Мурування стін приямків і каналів | м3 мурування | 1,988 |  |
| 118 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 розчину | 0,4771 |  |
| 119 | Улаштування вертикальної гідроізоляції підпірної стіни рулонними матеріалами в 1 шар | м2 ізоляції | 7,6 |  |
| 120 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25 | м3 розчину | 0,2128 |  |
| 121 | Поліпшене штукатурення цементним розчином по каменю стін фасадів | м2 поверхні штукатурення | 9,45 |  |
| 122 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 розчину | 0,1786 |  |
| 123 | Улаштування покриттів з керамічних плиток 400*400 на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 покриття | 9,45 |  |
| 124 | Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2 | м2 покриття підлоги | 1,92 |  |
| 125 | На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати до 100 мм | м2 покриття підлоги | 1,92 |  |
| 126 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 стяжки | 1,92 |  |
| 127 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 розчину | 0,0392 |  |
| 128 | Улаштування покриттів з керамічних плиток 400х400 на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 покриття | 1,92 |  |
|  | Вентиляцiя |  |  |  |
| 129 | Демонтаж радіальних вентиляторів масою до 0,05 т з напрямними апаратами | вентилятор | 1 |  |
| 130 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | вентилятор | 1 | Демонтаж |
| 131 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 600 мм (54 пм) | м2 повітроводів | 101,736 |  |
| 132 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | отворів | 2 |  |
| 133 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | отворів | 2 |  |
| 134 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | отворів | 2 |  |
| 135 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 поверхні повітроводів | 10,44 |  |
| 136 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 поверхні повітроводів | 14,23 |  |
| 137 | Установлення повітророзподільників | розподільник повітря | 13 |  |
| 138 | Установлення сіток на витяжку сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 3 |  |
| 139 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | вентилятор | 3 |  |
| 140 | Установлення фільтрів | м2 поверхні у світлі | 0,43 |  |
| 141 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 3 |  |
| 142 | Установлення калориферів масою до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 143 | Установлення щитків управління | шт | 2 |  |
| 144 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену | м2 поверхні ізоляції | 9 |  |
|  | Різні роботи |  |  |  |
| 145 | Навантаження сміття вручну | т сміття | 12,7056 |  |
| 146 | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 12,7056 |  |

Відомість ресурсів, які використовує учасник

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | трансп. складова, грн. | загот. складські витрати, грн. |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *С111-2002-2 | Ceresit CR 90 Гідроізоляційна суміш Grystaliser [453,72 грн/т * 0,0011 т] | кг | 199,1 |  |  |  |  |
| 2 | *С113-2450 | Iзоляцiя для труб "К-FLEX" дiам. 100 мм | м | 55,0 |  |  |  |  |
| 3 | *С113-2450 | Iзоляцiя для труб "К-FLEX" дiам. 89х13 мм | м | 55,0 |  |  |  |  |
| 4 | *С111-2000-1 | SUPER MULTI 103 Посилена клейова суміш для облицювання керамічною та керамогранітною плиткою ,25 кг [453,72 грн/т * 0,00105 т] | кг | 609,414 |  |  |  |  |
| 5 | *1507-5037 | Аварійний світильник [338,18 грн/т * 0,0025 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 6 | *1504-1006 | Автоматичний вимикач ,RESI9 6kA 1P 16А С [338,18 грн/т * 0,00027 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 7 | *1504-1008 | Автоматичний вимикач RESI9 6kA 1P 25 А С [338,18 грн/т * 0,0009 т] | шт | 9,0 |  |  |  |  |
| 8 | *1504-1008 | Автоматичний вимикач RESI9 6kA 3P 25 А С [338,18 грн/т * 0,0009 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 9 | *1504-1008 | Автоматичний вимикач RESI9 6kA 3P 40А С [338,18 грн/т * 0,0009 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 10 | С111-27 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [423,53 грн/т * 1,13 т] | т | 0,00219563 |  |  |  |  |
| 11 | С111-1599 | Ацетилен газоподібний технічний [453,72 грн/т * 0,019 т] | м3 | 0,2762 |  |  |  |  |
| 12 | *С130-15 | Баки запаса води, місткість V=500 [338,18 грн/т * 0,102 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 13 | *С111-387-1 | Білило густотерте цинкове [453,72 грн/т * 1,11 т] | т | 0,00157136 |  |  |  |  |
| 14 | *С111-1561 | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [570,85 грн/т * 1,03 т] | т | 0,001962 |  |  |  |  |
| 15 | *С1545-28 | Болт М16 [338,18 грн/т * 0,0001 т] | шт | 8,0 |  |  |  |  |
| 16 | 5 | Будівельне сміття | т | 12,7056 |  |  |  |  |
| 17 | *С113-1202 | Буртик діам.75 мм [730,16 грн/т * 0,0004 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 18 | *290902-256 | Вимикач [338,18 грн/т * 0,00017 т] | шт | 8,0 |  |  |  |  |
| 19 | *290902-256 | Вимикач 1й прохідний [338,18 грн/т * 0,00017 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 20 | *290902-256 | Вимикач 1-кл.зовн.монт [338,18 грн/т * 0,00017 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 21 | *290902-256 | Вимикач 2-кл. [338,18 грн/т * 0,00017 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 22 | С111-306 | Вироби гумові технічні морозостійкі [302,49 грн/т * 0,00126 т] | кг | 4,5056 |  |  |  |  |
| 23 | *С113-1549-2 | Витратні матеріали (саморізи,блохи,круги,стрічка) [730,16 грн/т * 0,006 т] | комплект | 1,0 |  |  |  |  |
| 24 | *С113-1871 | Відвід 45 дiам. 100 мм (0,07 м2) [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 25 | *С113-1871 | Відвід 45 дiам. 250 мм (0,26 м2) [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 26 | *С113-1871 | Відвід 90 дiам. 100 мм (0,1 м2) [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 3,0 |  |  |  |  |
| 27 | *С113-1871 | Відвід 90 дiам. 125 мм (0,14 м2) [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 28 | *С113-1871 | Відвід 90 дiам. 250 мм (0,43 м2) [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 4,0 |  |  |  |  |
| 29 | *С113-161 | Відвід діам.100 мм [265,79 грн/т * 0,001 т] | шт | 10,0 |  |  |  |  |
| 30 | *С142-10-2 | Вода | м3 | 5,06802 |  |  |  |  |
| 31 | *С142-10-2 | Вода | м3 | 9,49672166 |  |  |  |  |
| 32 | *С1427-11804 | Газобетон SL 600х150х200 G D500 (180 шт/2,16 куб) [302,49 грн/т * 0,006 т] | шт | 115,0 |  |  |  |  |
| 33 | *С1545-28 | Гайка М16 | шт | 8,0 |  |  |  |  |
| 34 | *С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 [453,72 грн/т * 1,01 т] | т | 0,017111 |  |  |  |  |
| 35 | *С113-2118 | Гофротруба діам.100 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 36 | *С111-2008-2 | Грунтовка адгезійна Ceresit "Бетонконтакт" СТ 19-104 [453,72 грн/т * 0,0011 т] | кг | 44,65922 |  |  |  |  |
| 37 | *С111-1624 | Грунтовка бітумна [453,72 грн/т * 1,11 т] | т | 0,00608 |  |  |  |  |
| 38 | *С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення [453,72 грн/т * 0,0016 т] | л | 94,997634 |  |  |  |  |
| 39 | *С111-2014-6 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 [453,72 грн/т * 0,0011 т] | л | 6,194 |  |  |  |  |
| 40 | *С111-2008-6 | Грунтовка кварц пісок (для посилення адгезії) [453,72 грн/т * 0,00105 т] | кг | 13,10904 |  |  |  |  |
| 41 | *С111-2003-9 | Грунтовка під плитку [453,72 грн/т * 0,0011 т] | кг | 8,476 |  |  |  |  |
| 42 | *С126-385 | Двері (FRAMEX 10) білий колір; сендвич,розмір 0,9*2,03, замок Kale,попереджувальна стрічка 100 мм (на висоті 1400 мм) [321,60 грн/т * 0,06 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 43 | *С126-385 | Двері (FRAMEX 10) білий колір; сендвич,розмір 0,98*2,21, замок Kale [321,60 грн/т * 0,062 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 44 | *С126-385 | Двері (FRAMEX 10) білий колір; сендвич,розмір 1,03*2,03, замок Kale,попереджувальна стрічка 100 мм (на висоті 1400 мм) [321,60 грн/т * 0,06 т] | шт | 3,0 |  |  |  |  |
| 45 | *С126-385 | Двері (FRAMEX 10) білий колір; сендвич,розмір 1,1*2,03, замок Kale [321,60 грн/т * 0,07 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 46 | *С126-385 | Двері (FRAMEX 10) білий колір;с/п 04 САТИН-12-04 ,розмір 1,09*2,03, замок Kale [321,60 грн/т * 0,068 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 47 | *С121-250 | Двері металеві протипожежні з класом вогнестійкості ЕІ 30;60;90 (глухі) 1030*2080, погрунтовані та пофарбовані [349,93 грн/т * 0,096 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 48 | С123-521 | Дерев'яні деталі риштувань [424,73 грн/т * 0,6 т] | м3 | 0,0016254 |  |  |  |  |
| 49 | *С112-134 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІV сорт [366,33 грн/т * 0,61 т] | м3 | 0,0164 |  |  |  |  |
| 50 | *С112-142 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІV сорт [366,33 грн/т * 0,61 т] | м3 | 0,0046 |  |  |  |  |
| 51 | *С1545-539 | Дюбель 6х40 | шт | 188,0 |  |  |  |  |
| 52 | *С1545-539 | Дюбель 6х40 | шт | 40,0 |  |  |  |  |
| 53 | *С111-2001-1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 6 мм білий [453,72 грн/т * 0,002 т] | кг | 8,12 |  |  |  |  |
| 54 | *С111-2001-1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 6 мм світло-сірий [453,72 грн/т * 0,00105 т] | кг | 1,48458 |  |  |  |  |
| 55 | *С111-2001-1 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 6 мм світло-сірий [453,72 грн/т * 0,002 т] | кг | 29,67004 |  |  |  |  |
| 56 | *С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [302,49 грн/т * 1,14 т] | т | 0,003441314 |  |  |  |  |
| 57 | *С1416-8684 | Жолоб бетонний зі штампованою решіткою з оцинкованої сталі ,довжина 1,0 м [224,88 грн/т * 0,032 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 58 | *С113-2031 | З`єднання "GEBO" діам.1" [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 4,0 |  |  |  |  |
| 59 | *С113-2030 | З`єднання американка діам.32х1"мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 60 | *С113-1914 | З`єднання американка діам.25х3/4" мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 8,0 |  |  |  |  |
| 61 | *С113-1935 | З`єднання американка діам.32х1" мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 62 | *С113-1937 | З`єднання діам.25х3/4"мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 63 | *С113-2293 | Заглушка до каналiзацiйних труб дiам. 100 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 5,0 |  |  |  |  |
| 64 | *С111-2001-1 | Затирка для швів [453,72 грн/т * 0,00105 т] | кг | 0,77952 |  |  |  |  |
| 65 | *С111-2001-2 | Затирка для швів [453,72 грн/т * 0,00105 т] | кг | 16,65294 |  |  |  |  |
| 66 | *С1630-1771-1 | Зворотній клапан Europlast RSKT 100 [338,18 грн/т * 0,00109 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 67 | *С1630-1771-3 | Зворотній клапан Europlast RSKT 250 [338,18 грн/т * 0,00109 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 68 | *С130-626 | Змішувачі для умивальників [338,18 грн/т * 0,00176 т] | комплект | 1,0 |  |  |  |  |
| 69 | *15095-52042 | Кабель 4х6 ЗЗКМ [338,18 грн/т * 0,00036 т] | м | 15,0 |  |  |  |  |
| 70 | *15095-46091 | Кабель ВВГ нгд 2х4 ЗЗКМ [338,18 грн/т * 0,00011 т] | м | 6,0 |  |  |  |  |
| 71 | *15095-52042 | Кабель Ввгнгд 3х1,5 ЗЗКМ [338,18 грн/т * 0,00036 т] | м | 207,0 |  |  |  |  |
| 72 | *15095-52011 | Кабель Ввгнд 2х1,5 ЗЗКМ [338,18 грн/т * 0,0003 т] | м | 100,0 |  |  |  |  |
| 73 | *15095-52011 | Кабель Ввгнд 3х2,5 ЗЗКМ [338,18 грн/т * 0,0003 т] | м | 300,0 |  |  |  |  |
| 74 | *С130-62-1 | Канальний відцентровий вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 ЕС діам.100 мм [338,18 грн/т * 0,007 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 75 | *С130-62-2 | Канальний відцентровий вентилятор ВЕНТС ВКМ 250 ЕС діам.250 мм [338,18 грн/т * 0,0075 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 76 | *С111-324 | Кисень технічний газоподібний [453,72 грн/т * 0,0124 т] | м3 | 0,99142 |  |  |  |  |
| 77 | *С113-1140 | Клапан рівня діам.1" [730,16 грн/т * 0,0007 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 78 | *С1550-40 | Клей герметік МС-полімер [453,72 грн/т * 0,00103 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 79 | *С111-1650-1 | Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалів [453,72 грн/т * 0,00105 т] | л | 4,4202 |  |  |  |  |
| 80 | *С111-2008-8 | Клей монтажний універсальний акриловий LACRYSIL "Божевільна липучка" [453,72 грн/т * 0,0011 т] | кг | 19,66356 |  |  |  |  |
| 81 | *С111-2000-1 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки "Грес" [453,72 грн/т * 0,00105 т] | кг | 12,48 |  |  |  |  |
| 82 | *С111-2000-1 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки морозостійка [453,72 грн/т * 0,00105 т] | кг | 257,621 |  |  |  |  |
| 83 | *С113-2245 | Колiна каналiзацiйнi дiам. 50 мм [730,16 грн/т * 0,00003 т] | шт | 4,0 |  |  |  |  |
| 84 | *С113-2244 | Колiна каналiзацiйнi дiам. 100 мм [730,16 грн/т * 0,00003 т] | шт | 30,0 |  |  |  |  |
| 85 | *С113-1706 | Колiно дiам. 25 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 52,0 |  |  |  |  |
| 86 | *С113-1707 | Колiно дiам. 32 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 8,0 |  |  |  |  |
| 87 | *С113-1710 | Колiно дiам. 63 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 88 | *С113-1711 | Колiно дiам. 75 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 3,0 |  |  |  |  |
| 89 | *С113-1709 | Колiно дiам. 50 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 4,0 |  |  |  |  |
| 90 | *С113-1549-1 | Комплект кріплення (хомути та кронштейни) [730,16 грн/т * 0,006 т] | комплект | 1,0 |  |  |  |  |
| 91 | *С130-1177 | Комплект підключення 1"х3/4" [338,18 грн/т * 0,0001 т] | шт | 7,0 |  |  |  |  |
| 92 | *С130-614 | Комплект установочних фітингів станції [338,18 грн/т * 0,00264 т] | комплект | 1,0 |  |  |  |  |
| 93 | *241649-1128 | Короб пластиковий e.trunking.stand.40.25,16х25 мм,2 м [425,51 грн/т * 0,0007 т] | м | 30,0 |  |  |  |  |
| 94 | *241649-1128 | Короб пластиковий e.trunking.stand.40.25,40х25 мм,2 м [425,51 грн/т * 0,00055 т] | м | 24,0 |  |  |  |  |
| 95 | *241649-1128 | Короб пластиковий e.trunking.stand.40.25,40х60 мм,2 м [425,51 грн/т * 0,0007 т] | м | 40,0 |  |  |  |  |
| 96 | *С1512-4 | Коробка розпод. 100х100х50 мм,ІР65 "Schneider Electric" [338,18 грн/т * 0,00006 т] | шт | 10,0 |  |  |  |  |
| 97 | *С1630-87 | Кран ВРК, діаметр 1/2" [338,18 грн/т * 0,00032 т] | шт | 4,0 |  |  |  |  |
| 98 | *С113-1873-1В | Кран кульовий дiам. 1" [653,89 грн/т * 0,0001 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 99 | *С113-1873-1А | Кран кульовий дiам. 1/2" [653,89 грн/т * 0,0001 т] | шт | 11,0 |  |  |  |  |
| 100 | *С113-1873-1А | Кран кульовий дiам. 15мм [653,89 грн/т * 0,0001 т] | шт | 3,0 |  |  |  |  |
| 101 | *С113-1873-1А | Кран кульовий дiам. 20 мм "Ек" [653,89 грн/т * 0,0001 т] | шт | 4,0 |  |  |  |  |
| 102 | *С113-1873-1Б | Кран кульовий дiам. 25 мм "Ек" [653,89 грн/т * 0,0001 т] | шт | 15,0 |  |  |  |  |
| 103 | *С113-1873-1Б | Кран кульовий дiам. 3/4" [653,89 грн/т * 0,0001 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 104 | *С113-1873-1Б | Кран кульовий дiам. 3/4" з американкою [653,89 грн/т * 0,0001 т] | шт | 14,0 |  |  |  |  |
| 105 | *С113-1873-1А | Кран кульовий дiам. 1/2" [653,89 грн/т * 0,0001 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 106 | *С126-380 | Кріплення [321,60 грн/т * 0,0002 т] | шт | 56,0 |  |  |  |  |
| 107 | *С113-2296 | Кріплення діам.100 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 20,0 |  |  |  |  |
| 108 | *С130-1177 | Кріплення радіаторів [338,18 грн/т * 0,0001 т] | шт | 21,0 |  |  |  |  |
| 109 | *С113-2299 | Кріплення труб дiам. 50 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 110 | *С1545-10 | Кріплення труб діам.100 мм [338,18 грн/т * 0,0005 т] | шт | 4,0 |  |  |  |  |
| 111 | *С113-1940 | Кріплення умивальника [730,16 грн/т * 0,0001 т] | комплект | 1,0 |  |  |  |  |
| 112 | *С113-2119 | Кріплення унітазу [730,16 грн/т * 0,0001 т] | комплект | 1,0 |  |  |  |  |
| 113 | *С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм [302,49 грн/т * 0,00042 т] | шт | 1,439196 |  |  |  |  |
| 114 | *С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм [302,49 грн/т * 0,00042 т] | шт | 0,019584 |  |  |  |  |
| 115 | *С113-2156 | Кульовi крани дiам. 32 мм "Ек" [653,89 грн/т * 0,0001 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 116 | *С1545-182 | Кути для плінтуса [338,18 грн/т * 0,00016 т] | шт | 18,0 |  |  |  |  |
| 117 | *С111-1844-1 | Кутики перфоровані [453,72 грн/т * 0,00015 т] | м | 157,5 |  |  |  |  |
| 118 | *С111-563 | Лінолеум ПВХ-TARKETT [459,18 грн/т * 0,00303 т] | м2 | 65,5452 |  |  |  |  |
| 119 | *С111-612 | Мастика [453,72 грн/т * 1,13 т] | т | 0,01672 |  |  |  |  |
| 120 | *С121-783 | Металоконструкції індивідуальні навісу с огородженням по периметру та зливна система [354,54 грн/т * 0,069 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 121 | *С111-1910 | Момент Грунтовка глубокопроникаюча [269,36 грн/т * 0,0012 т] | кг | 4,0 |  |  |  |  |
| 122 | *С1550-38 | Монтажна піна універсальна [453,72 грн/т * 0,00092 т] | л | 2,30688 |  |  |  |  |
| 123 | *С113-1792 | Муфта дiам. 20 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 4,0 |  |  |  |  |
| 124 | *С113-1793 | Муфта дiам. 25 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 17,0 |  |  |  |  |
| 125 | *С113-1794 | Муфта дiам. 32 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 126 | *С113-2276 | Муфта до каналiзацiйних труб дiам. 100 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 127 | *С113-1799 | Муфта перехідна дiам. 20х1/2" мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 128 | *С113-1820 | Муфта перехідна дiам. 25х3/4" мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 14,0 |  |  |  |  |
| 129 | *С113-1821 | Муфта перехідна дiам. 32х1" мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 130 | *С113-1823 | Муфта перехідна дiам. 20х1/2" мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 11,0 |  |  |  |  |
| 131 | *С121-783 | Навіс металевий,поручні металеві,фарбування Хамерайт темно-сірий,зливна система [354,54 грн/т * 0,181 т] | комплект | 1,0 |  |  |  |  |
| 132 | *С1630-701-1 | Нагрівач електричний круглий Вентс НК-250-6 [425,51 грн/т * 0,04 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 133 | *С113-1872 | Настiнне колiно дiам. 20х1/2" мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 134 | *С1545-470 | Нульова шина з ізол.на 15 виводів [338,18 грн/т * 0,00044 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 135 | С111-627 | Оліфа комбінована К-2 [453,72 грн/т * 1,15 т] | т | 0,00017388 |  |  |  |  |
| 136 | *1507-3041 | Панель светод. квадратна накладна 18 ВТ,600 мм,5000К,1440Lm(192х192) "VIDEX" [338,18 грн/т * 0,0087 т] | шт | 9,0 |  |  |  |  |
| 137 | С111-1604 | Папір шліфувальний [653,89 грн/т * 0,00008 т] | м2 | 12,020868 |  |  |  |  |
| 138 | *С113-1776 | Перехiд дiам. 25х20 мм [730,16 грн/т * 0,0003 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 139 | *С113-1778 | Перехiд дiам. 32х25 мм [730,16 грн/т * 0,0003 т] | шт | 3,0 |  |  |  |  |
| 140 | *С113-1781 | Перехiд дiам. 40х32 мм [730,16 грн/т * 0,0003 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 141 | *С113-1783 | Перехiд дiам. 50х40 мм [730,16 грн/т * 0,0003 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 142 | *С113-1787 | Перехiд дiам. 63х50 мм [730,16 грн/т * 0,0003 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 143 | *С113-1843 | Перехiд дiам. 1" х3/4" [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 144 | *С113-1788 | Перехiд дiам. 75х20 мм [730,16 грн/т * 0,0003 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 145 | *С113-1790 | Перехiд дiам. 75х63 мм [730,16 грн/т * 0,0003 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 146 | *С113-1204-11Г | Перехiд діам.89х76 стальний [730,16 грн/т * 0,0007 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 147 | *С113-2278 | Перехід 200/150 (0,11м2) [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 148 | *С113-2278 | Перехід 250/200(0,14м2) [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 149 | *290902-127 | Підрозетник [338,18 грн/т * 0,00015 т] | шт | 11,0 |  |  |  |  |
| 150 | *С1421-9552 | Пісок природний, збагачений [295,19 грн/т * 1,5 т] | м3 | 9,61300902 |  |  |  |  |
| 151 | *С1421-10634 | Пісок природний, рядовий [295,19 грн/т * 1,6 т] | м3 | 0,01635 |  |  |  |  |
| 152 | *С111-1725 | Планка протиковзна (з резинової вставкою) [380,09 грн/т * 0,00235 т] | м | 9,12 |  |  |  |  |
| 153 | *С111-1714 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) [653,89 грн/т * 0,00009 т] | м | 23,043636 |  |  |  |  |
| 154 | *С111-283 | Плитка для підлоги сіра темна матова 400х400х8 мм [380,09 грн/т * 0,0351 т] | м2 | 73,9068 |  |  |  |  |
| 155 | *С111-283 | Плитка для підлоги 1 гат сіра темна матова 400х400х8 мм [380,09 грн/т * 0,0351 т] | м2 | 43,0145 |  |  |  |  |
| 156 | *С111-256 | Плитка настінна 1 гат біла глянець 300х600 мм [464,91 грн/т * 0,0147 т] | м2 | 20,2 |  |  |  |  |
| 157 | *С111-284 | Плитки керамічні для підлог тактильна, розмір 300х300 мм [380,09 грн/т * 0,0293 т] | м2 | 3,3354 |  |  |  |  |
| 158 | *С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату [653,89 грн/т * 0,00106 т] | м | 34,845 |  |  |  |  |
| 159 | *С113-47-3 | Повітровід з оцинкованої сталі 0,5 мм діам.125 мм [265,79 грн/т * 0,0053 т] | м2 | 1,9625 |  |  |  |  |
| 160 | *С113-47-2 | Повітровід з оцинкованої сталі 0,5 мм діам.100 мм [265,79 грн/т * 0,0053 т] | м2 | 3,77 |  |  |  |  |
| 161 | *С113-47-4 | Повітровід з оцинкованої сталі 0,5 мм діам.250 мм [265,79 грн/т * 0,0063 т] | м2 | 10,99 |  |  |  |  |
| 162 | *С1630-1531 | Повітровідвідники для автоматичного випуску із систем центрального опалення, діаметр 15 мм [338,18 грн/т * 0,002 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 163 | *С113-48-1 | Повітровод з оцинкованої сталі 0,5 мм діам.200 мм [265,79 грн/т * 0,0053 т] | м2 | 3,14 |  |  |  |  |
| 164 | *С1630-470-1 | Повітророзподільники витяжні ВРУ Europlast DM 100, діаметр 100 мм [338,18 грн/т * 0,0025 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 165 | *С1630-470-1 | Повітророзподільники Приточне та витяжне ВРУ Europlast DM 125, діаметр 125мм [338,18 грн/т * 0,0032 т] | шт | 12,0 |  |  |  |  |
| 166 | *С1630-91 | Подовжувач, діаметр 1/2" [338,18 грн/т * 0,00119 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 167 | *С121-393 | Поручні металеві в підвал ,довжина 3,5 м (тр42 ел.зварні+відводи).Фарбування грунт-фарба. [349,93 грн/т * 0,006 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 168 | *15095-46091 | Провід ПВ-3 6мм2 чорний ЗЗКМ [338,18 грн/т * 0,00011 т] | м | 50,0 |  |  |  |  |
| 169 | *15095-46021 | Провід перерізом 2х0,75мм2 [338,18 грн/т * 0,00004 т] | м | 200,0 |  |  |  |  |
| 170 | *С157-189 | Провід-інтернет [338,18 грн/т * 0,00009 т] | м | 40,0 |  |  |  |  |
| 171 | *1504-19182-1 | Провідна панель управління Вентс А32 [338,18 грн/т * 0,007 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 172 | *С1545-18 | Прокладка діам.75 мм [338,18 грн/т * 0,00012 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 173 | *С111-1722 | Профіль 17-А 00 срібло жовта гума [653,89 грн/т * 0,00106 т] | м | 1,98 |  |  |  |  |
| 174 | *С130-558 | Радіатори біметалеві [338,18 грн/т * 0,0194 т] | кВт | 11,61 |  |  |  |  |
| 175 | *290902-58 | Рамка двухмісна гор.ЕРН2900223 [338,18 грн/т * 0,00046 т] | шт | 4,0 |  |  |  |  |
| 176 | *290902-58 | Рамка тримісна гор.ЕРН2900223 [338,18 грн/т * 0,00046 т] | шт | 3,0 |  |  |  |  |
| 177 | *С113-2291 | Ревiзiя до каналiзацiйних труб дiам. 100 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 4,0 |  |  |  |  |
| 178 | *С130-599-1 | Решітка вентиляційна стальна Вентс МВМА 100 бВнАл [338,18 грн/т * 0,0016 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 179 | *С130-599-1 | Решітка вентиляційна стальна Вентс МВМА 250 бВнАл [338,18 грн/т * 0,002 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 180 | *С1630-126 | Різьба , діаметр 1/2" [338,18 грн/т * 0,00057 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 181 | *С1630-126 | Різьба стальна приварна , діаметр 1/2" [338,18 грн/т * 0,00057 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 182 | *290902-224 | Розетка з заземленням ЕРН2900123 [338,18 грн/т * 0,00005 т] | шт | 13,0 |  |  |  |  |
| 183 | *290902-256 | Розетка із заземленням Mono Electric "OSTANS" IP20 (біла) [338,18 грн/т * 0,00017 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 184 | *С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,0604 |  |  |  |  |
| 185 | *С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 6,905874 |  |  |  |  |
| 186 | *С1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 0,763938 |  |  |  |  |
| 187 | *С111-856 | Руберойд [459,18 грн/т * 0,00175 т] | м2 | 8,74 |  |  |  |  |
| 188 | *С111-2005-1 | Самовирiвнювальна сумiш для підлоги Ceresit СN 69 (ввитрати матеріалу на 1 м2 товщ.1 мм=1,6 кг) [453,72 грн/т * 0,00105 т] | кг | 578,34 |  |  |  |  |
| 189 | *1507-3042 | Світильник промисловий LED LFB 2*1200 Т8 Slim [338,18 грн/т * 0,0084 т] | шт | 15,0 |  |  |  |  |
| 190 | *С1630-973 | Сифони для умивальника [338,18 грн/т * 0,0047 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 191 | *С111-874 | Сітка дротяна ткана [265,79 грн/т * 0,0011 т] | м2 | 1,108 |  |  |  |  |
| 192 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна [653,89 грн/т * 0,00116 т] | кг | 0,60235 |  |  |  |  |
| 193 | С111-1843 | Сталеві деталі риштувань [321,60 грн/т * 1,0 т] | т | 0,003483 |  |  |  |  |
| 194 | *С130-512 | Станція подачи води діам.1" з баком гідроаккумулятором [425,51 грн/т * 0,312 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 195 | С1544-92 | Стрічка ізоляційна "Пара" [653,89 грн/т * 0,00116 т] | кг | 0,1683 |  |  |  |  |
| 196 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ [338,18 грн/т * 0,00125 т] | 100м | 0,46045 |  |  |  |  |
| 197 | *С1545-11 | Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3 ммх50 мм | м | 22,995 |  |  |  |  |
| 198 | *С111-2010-1 | Сумiш для укладання пiнобетонних блокiв [453,72 грн/т * 0,00105 т] | кг | 31,5096 |  |  |  |  |
| 199 | *С1424-11621 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [329,86 грн/т * 2,4 т] | м3 | 0,19584 |  |  |  |  |
| 200 | *С1424-11631 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше [329,86 грн/т * 2,4 т] | м3 | 0,0796 |  |  |  |  |
| 201 | *С1545-8 | Табличка "Місце для тимчасового укриття"150х150 мм [338,18 грн/т * 0,00066 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 202 | *С1545-8 | Табличка тактильна + Брайль "Місце для укриття"100х300 мм [338,18 грн/т * 0,00066 т] | шт | 5,0 |  |  |  |  |
| 203 | *С1545-8 | Табличка тактильна + Брайль "Місце для укриття"500х600 мм [338,18 грн/т * 0,00066 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 204 | *С1545-8 | Табличка тактильна + Брайль "Сходи вниз"150х150 мм [338,18 грн/т * 0,00066 т] | шт | 3,0 |  |  |  |  |
| 205 | *С114-27-1 | Теплоізоляція для повітроводу на клейовій основі з покриттям алюмінієвою фольгою, товщина 5 мм [423,53 грн/т * 0,00083 т] | м2 | 9,198 |  |  |  |  |
| 206 | *С113-1737 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 20 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 3,0 |  |  |  |  |
| 207 | *С113-1738 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 4,0 |  |  |  |  |
| 208 | *С113-1739 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 32 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 4,0 |  |  |  |  |
| 209 | *С113-1739 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 32 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 210 | *С113-1741 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 50 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 3,0 |  |  |  |  |
| 211 | *С113-1742 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 63 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 212 | *С113-1743 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 75 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 213 | *С113-2266 | Трiйники каналiзацiйнi дiам. 100 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 8,0 |  |  |  |  |
| 214 | *С113-2266 | Трiйники каналiзацiйнi з врізкою ПЄ дiам. 100 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 215 | *С113-2278 | Трійник 90 200/200/125(0,14м2) [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 6,0 |  |  |  |  |
| 216 | *С113-2278 | Трійник 90 250/250/125(0,2м2) [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 5,0 |  |  |  |  |
| 217 | *С113-2226 | Труби для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50 мм [730,16 грн/т * 0,00015 т] | м | 1,6 |  |  |  |  |
| 218 | *С113-1689 | Труби полiпропiленовi PN 20 дiам. 20мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | м | 12,0 |  |  |  |  |
| 219 | *С113-1691 | Труби полiпропiленовi PN 20 дiам. 32 мм [730,16 грн/т * 0,0003 т] | м | 2,4 |  |  |  |  |
| 220 | *С113-1690 | Труби полiпропiленовi PN 20 дiам. 25 мм [730,16 грн/т * 0,0002 т] | м | 12,0 |  |  |  |  |
| 221 | *С113-1697 | Труби полiпропiленовi PN 21 дiам. 20 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | м | 12,0 |  |  |  |  |
| 222 | *С113-1699 | Труби полiпропiленовi PN 21 дiам. 32 мм [730,16 грн/т * 0,0003 т] | м | 0,4 |  |  |  |  |
| 223 | *С113-1698 | Труби полiпропiленовi PN 21 для опалення дiам. 25х мм [730,16 грн/т * 0,0002 т] | м | 38,6 |  |  |  |  |
| 224 | *С113-1699 | Труби полiпропiленовi PN 21 для опалення дiам. 32 мм [730,16 грн/т * 0,0003 т] | м | 6,0 |  |  |  |  |
| 225 | *С113-1701 | Труби полiпропiленовi PN 21 для опалення дiам. 50 мм [730,16 грн/т * 0,0008 т] | м | 5,0 |  |  |  |  |
| 226 | *С113-1703 | Труби полiпропiленовi PN 21 для опалення дiам. 75 мм [730,16 грн/т * 0,002 т] | м | 8,0 |  |  |  |  |
| 227 | *С113-1700 | Труби полiпропiленовi PN 21i опалення дiам. 40 мм [730,16 грн/т * 0,0005 т] | м | 2,0 |  |  |  |  |
| 228 | *С113-1702 | Труби полiпропiленовi PN 21для опалення дiам. 63 мм [730,16 грн/т * 0,0015 т] | м | 4,0 |  |  |  |  |
| 229 | *С113-2227 | Труби полiпропiленовi для зливової каналiзацiї дiам. 100 мм [730,16 грн/т * 0,0002 т] | м | 7,8 |  |  |  |  |
| 230 | *С113-2227 | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 100 мм [730,16 грн/т * 0,0002 т] | м | 24,0 |  |  |  |  |
| 231 | С1545-267 | Труби полівінілхлоридні [338,18 грн/т * 1,1 т] | т | 0,00125859 |  |  |  |  |
| 232 | *С113-160 | Труби сталевi електрозварні дiаметр 100 мм [265,79 грн/т * 0,00902 т] | м | 14,0 |  |  |  |  |
| 233 | *С130-647 | Умивальники з колоной [338,18 грн/т * 0,0228 т] | комплект | 1,0 |  |  |  |  |
| 234 | *С130-905 | Унітази типу "Компакт" | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 235 | *С1545-479 | Упор для дверей М-3530 [338,18 грн/т * 0,00068 т] | шт | 4,0 |  |  |  |  |
| 236 | *С111-1626-1 | Фарба для медичних закладів StoColor Puran Satin (витрати 0,15-0,2 кг/м2) [453,72 грн/т * 0,00126 т] | кг | 88,754 |  |  |  |  |
| 237 | *С111-2014-4 | Фарба концентрат MGF Color-ton оливковий (29)100 мл [453,72 грн/т * 0,0001 т] | шт | 8,0 |  |  |  |  |
| 238 | *С111-341 | Фарба фасадна (готова до застосування з колером) [453,72 грн/т * 1,11 т] | т | 0,002508 |  |  |  |  |
| 239 | *С1630-734-3 | Фільтр для круглого канала ФБ 100 [338,18 грн/т * 0,0014 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 240 | *С1630-734-3 | Фільтр для круглого канала ФБ 250 [338,18 грн/т * 0,0026 т] | шт | 2,0 |  |  |  |  |
| 241 | *С113-1202 | Фланець діам.76 мм [730,16 грн/т * 0,0004 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 242 | *С130-934 | Фланець свободний , діаметр 75 мм [338,18 грн/т * 0,00184 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 243 | *С1545-98 | Фриз | м | 7,88 |  |  |  |  |
| 244 | *С1421-9835 | Холодний асфальт (25 кг) [337,08 грн/т * 0,025 т] | шт | 10,0 |  |  |  |  |
| 245 | *С113-1879 | Хомут iз шурупом дiам. 20 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 28,0 |  |  |  |  |
| 246 | *С113-1880 | Хомут iз шурупом дiам. 25 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 35,0 |  |  |  |  |
| 247 | *С113-1880 | Хомут iз шурупом дiам. 25 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 10,0 |  |  |  |  |
| 248 | *С113-1881 | Хомут iз шурупом дiам. 32 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 8,0 |  |  |  |  |
| 249 | *С113-1882 | Хомут iз шурупом дiам. 40 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 3,0 |  |  |  |  |
| 250 | *С113-1883 | Хомут iз шурупом дiам. 50 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 5,0 |  |  |  |  |
| 251 | *С113-1884 | Хомут iз шурупом дiам. 63 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 4,0 |  |  |  |  |
| 252 | *С113-1885 | Хомут iз шурупом дiам. 75 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 8,0 |  |  |  |  |
| 253 | С111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм [269,36 грн/т * 1,12 т] | т | 0,0002322 |  |  |  |  |
| 254 | *С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм [302,49 грн/т * 1,12 т] | т | 0,0002 |  |  |  |  |
| 255 | *С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 [272,00 грн/т * 3,75 т] | 1000шт | 0,7952 |  |  |  |  |
| 256 | *С121-246 | Шафа пожежна ШП 190/60 Н-С Червоний (навісний,з задньою стінкою,600*1900*250 мм) (комплектна поставка) [349,93 грн/т * 0,012 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 257 | *С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 [375,94 грн/т * 1,01 т] | т | 3,324362068 |  |  |  |  |
| 258 | *С113-2310 | Шланг гнучкий діам.15 мм [730,16 грн/т * 0,0001 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 259 | *С130-630 | Шланг для змішувача [338,18 грн/т * 0,00145 т] | комплект | 1,0 |  |  |  |  |
| 260 | *С111-1895 | Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10 START [453,72 грн/т * 1,2 т] | т | 0,88754 |  |  |  |  |
| 261 | *С111-1894 | Шпаклівка фінішна Knauf Rotband Finish [453,72 грн/т * 1,2 т] | т | 0,44377 |  |  |  |  |
| 262 | *С1545-541 | Шуруп 3,5х55 | шт | 78,0 |  |  |  |  |
| 263 | *1517-2523-23 | Щит пласт.зовнішній на 16 модулей BORSAN | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 264 | *1504-19174-1 | Щит управління приточно-витяжної вентиляції ШСАУ ТПА-OVT-1-1250 вер.1 пв1 [338,18 грн/т * 0,00435 т] | шт | 1,0 |  |  |  |  |
| 265 | С123-535 | Щити з дошок, товщина 40 мм [352,64 грн/т * 0,027 т] | м2 | 0,63855 |  |  |  |  |
|  |  | Разом: | грн. | - |  |  |  |  |
| V. Устаткування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *280222-14033 | Підіймальна платформа для маломобільних груп населення індивідуального виготовлення на електричному ходу (згідно ТУ У 28.2-41922252-001:2018 "Підіймальні платформи для осіб з обмеженою фізичною можливістю FORSTOR") | шт | 1,0 |  |  |  |  |