# Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка № 20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик  закупівлі Послуги з монтажу в приміщеннях підвалу, першого та другого поверху на об’єкті "Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 20" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, 179". Системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) та передавання тривожних сповіщень (в рамках поточного ремонту).  код  ДК 021:2015:ДК 021:2015:45310000-3 - Електромонтажні роботи  (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з монтажу в приміщеннях підвалу, першого та другого поверху на об’єкті "Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 20" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, 179". Системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) та передавання тривожних сповіщень (в рамках поточного ремонту).  код  ДК 021:2015:ДК 021:2015:45310000-3 - Електромонтажні роботи

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:   відкриті торги з особливостями,

UA-2025-03-26-004717-a

Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:          1 143 145,50   грн. з ПДВ

Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення:  Власний бюджет(кошти від господарської діяльності підприємства)  - 1 143 145,50   грн. з ПДВ

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня 2025 року.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги  з монтажу в приміщеннях підвалу, першого та другого поверху на об’єкті "Комунальне некомерційне  підприємство "Міська поліклініка № 20" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків,  пр. Героїв Харкова, 179". Системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) та передавання тривожних сповіщень (в рамках поточного ремонту).

ДК 021:2015: 45310000-3: Електромонтажні роботи

Місце надання послуг:

61068, Харківська область, м. Харків, пр. Героїв Харкова, 179.

Строк надання послуг: Послуги надаються до 31.12.2025 року.

Спеціфікація обладнання та матеріалів:

| Послуги з монтажу в приміщеннях підвалу, першого та другого поверху на об’єкті "Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 20" Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, 179". Системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) та передавання тривожних сповіщень (в рамках поточного ремонту). ДК 021:2015: 45310000-3: Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиція | Найменування і технічна характеристика | Тип, марка, позначення документа | Завод – виробник | Одиниця виміру | К-ть |  |
| 1. Обладнання, що монтують |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прилад приймально-контрольний пожежний | Тірас-16.128П | ТОВ «Тірас-12», м. Вінниця | шт. | 1 |  |
| 2 | Прилад приймально-контрольний пожежний | Тірас-16П | ТОВ «Тірас-12», м. Вінниця | шт. | 2 |  |
| 3 | Модуль | МЦА-GSM | ТОВ «Тірас-12», м. Вінниця | шт. | 1 |  |
| 4 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий | СПД-3 | ПП «Артон», м. Чернівці | шт. | 151 |  |
| 5 | Сповіщувач пожежний ручний | SPR-1 | ПП «Артон», м. Чернівці | шт. | 11 |  |
| 6 | Комплекс переговорний для систем оповіщення та озвучування 5-ї категорії VCNS-001A (адресна система) у складі : | VCNS-001A |  |  |  |  |
| 6.1 | Пульт диспетчера з індикацією вхідного виклику | VCN-001A | ТОВ «ОРІОН-ГРУП», м. Київ | шт. | 1 |  |
| 6.2 | Адресний модуль виклику | VМС-010A | ТОВ «ОРІОН-ГРУП»,м. Київ | шт. | 6 |  |
| 2. Кабелі і проводи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель сигналізаційний | КСВВнг-LS 2х0,4 | ТОВ «ЗКЗ», Закарпатська обл., село Сторожниця | м | 2684 |  |
| 2 | Кабель вогнестійкий силовий | КОРкНс FRHF FE 180/Ek30 (HXH-FE180) 3x1 | ТОВ «Алай», м.Київ | м | 320 |  |
| 3 | Кабель вогнестійкий | (N)HXH FE 180/E30 3x1,5 | ТОВ «ЗКЗ», Закарпатська обл., село Сторожниця | м | 48 |  |
| 4 | LAN-кабель, вогнестійкий, екранований, категорії 5 | Alay-net F/UTP FR Cat 5 2x2x0,51 | ТОВ «Алай», м.Київ | м | 56 |  |
| 3. Електротехнічні та монтажні вироби, матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Світильник світлодіодний DELUX | REL-501 |  | шт. | 1 |  |
| 2 | Акумуляторна батарея 12В, 18 Аг |  |  | шт. | 3 |  |
| 3 | Акумулятор 12В 1,3 А/г | ORION AGM |  | шт. | 2 |  |
| 4 | Бокс для встановлення модульного обладнання IP 30 | КМПн2/2 |  | шт | 1 |  |
| 5 | Бокс для встановлення модульного обладнання IP 30 | КМПн 2/8 |  | шт | 1 |  |
| 6 | Вимикач автоматичний 6А | ВА47-29 1Р 6А |  | шт | 4 |  |
| 7 | Вимикач автоматичний 10А | ВА 47-29 1Р 10А |  | шт. | 2 |  |
| 8 | Індикатор виносний | ІВ | ПП «Артон», м. Чернівці | шт. | 22 |  |
| 9 | Розетка на кабель розбірна пряма, C13, 250В, 10А | IEC 60320 |  | шт. | 1 |  |
| 10 | Кабель-канал 20х10 |  |  | м | 274 |  |
| 11 | Кабельний канал 25х25 |  |  | м | 10 |  |
| 12 | Кабельний канал 40х16 |  |  | м | 210 |  |
| 13 | Кабельний канал 40х25 |  |  | м | 158 |  |
| 14 | Кабельний канал 100х40 |  |  | м | 16 |  |
| 15 | Труба ПВХ, d 50, L=3м |  |  | шт. | 5 |  |
| 16 | Кріплення для труб d 50 |  |  | шт | 15 |  |
| 17 | Труба гнучка гофрована ПВХ, d 16 |  |  | м | 880 |  |
| 18 | Кріплення для труб d16 |  |  | шт | 3520 |  |
| 19 | Стяжка кабельна (хомут) біла | 4х150 (3,6х150) |  | шт | 100 |  |
| 20 | Дюбель поліетиленовий з буртом | 6х30 |  | шт. | 6630 |  |
| 21 | Шуруп г/к по дереву | 3,5х35 |  | шт. | 6630 |  |
| 22 | Стрічка ізоляційна 0,13мм х 19мм х 20м |  |  | шт. | 2 |  |
| 23 | Припій олов'яно-свинцевий |  |  | кг | 0,05 |  |
| 24 | Вогнестійка монтажна піна, 750 мл | Soudafoam FR | Soudal N.V., Бельгія | шт. | 1 |  |
| 4. Обладнання, що не монтується |  |  |  |  |  |  |
|  | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий (запас) | СПД-3 | ПП «Артон», м. Чернівці | шт. | 16 |  |
|  | Сповіщувач пожежний ручний (запас) | SPR-1 | ПП «Артон», м. Чернівці | шт. | 2 |  |
| Система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) |  |  |  |  |  |  |
| Позиція | Найменування і технічна характеристика | Тип, марка, позначення документа | Завод - виробник | Одиниця виміру | К-ть |  |
| 1. Обладнання |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устатковання керування та індикації мовленєвого оповіщування людей про пожежу у складі: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Блок керування та індикації мовленнєвого оповіщування | ЦДП02-120 | ТзОВ "НВП "Електроприлад" м. Львів | шт. | 1 |  |
| 1.2 | Блок комутації і контролю | БКК-16/16 | ТзОВ "НВП "Електроприлад" м. Львів | шт. | 1 |  |
| 1.3 | Підсилювач потужності | 400ПП030М | ТзОВ "НВП "Електроприлад, м. Львів | шт. | 1 |  |
| 1.4 | Устатковання електроживлення | БРЖ02-24/12 | ТзОВ "НВП "Електроприлад" м. Львів | шт. | 1 |  |
| 1.5 | Панель мережева | ПС-4 | ТзОВ "НВП "Електроприлад" м. Львів | шт. | 1 |  |
| 1.6 | Шафа комутаційна закрита | Н9,5 (18U) | ТзОВ "НВП "Електроприлад" м. Львів | шт. | 1 |  |
| 2 | Пульт мікрофонний | ПМН-32 | ТзОВ НВП "Електроприлад" м. Львів | шт. | 1 |  |
| 3 | Пристрій вводу-виводу | МРЛ2.2 | ТОВ “Тірас-12», м. Вінниця | шт. | 3 |  |
| 4 | Гучномовець "ВЕЛЛЕЗ", для настінного монтажу, 100 В, 3 Вт | 3АС100ПН-2 | ТзОВ "НВП "Електроприлад" м. Львів | шт. | 99 |  |
| 5 | Гучномовець "ВЕЛЛЕЗ", для настінного монтажу, 100 В, 6 Вт | 6АС100ПН-2 | ТзОВ "НВП "Електроприлад" м. Львів | шт. | 5 |  |
| 6 | Гучномовець "ВЕЛЛЕЗ", для монтажу в підвісну стелю, 100 В, 3 Вт | 3АС100ПП | ТзОВ "НВП "Електроприлад", м. Львів | шт. | 22 |  |
| 7 | Покажчик світловий "ВИХІД" | ОС-1 | ТОВ “Тірас-12», м. Вінниця | шт. | 29 |  |
| 8 | Покажчик світловий "Стрілка-показник напрямку руху" | ОС-6.4 | ТОВ “Тірас-12», м. Вінниця | шт. | 4 |  |
| 2. Кабелі і проводи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабель вогнестійкий для зв'язку та сигналізації | JE-H(St)H…Bd FE180/E30 1х2х0,8 | ТОВ "ЗКЗ", Закарпатська обл., с.Сторожниця | м | 543 |  |
| 2 | Кабель вогнестійкий для зв'язку та сигналізації | JE-H(St)H…Bd FE180/E30 2х2х0,8 | ТОВ "ЗКЗ", Закарпатська обл., с.Сторожниця | м | 1490 |  |
| 3 | Кабель для зв'язку та сигналізації, екранований, парної скрутки | КОПЕВ (J-2Y(St)Y-PF) 4x2х0,51 | ТОВ «Алай», м.Київ | м | 80 |  |
| 4 | Кабель вогнестійкий | (N)HXH FE 180/E30 3x1,5 | ТОВ "ЗКЗ", Закарпатська обл., с.Сторожниця | м | 6 |  |
| 3. Електротехнічні та монтажні вироби, матеріали |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вимикач автоматичний | ВА47-29 1Р 6А |  | шт. | 1 |  |
| 2 | Кабельний канал 25х25 |  |  | м | 6 |  |
| 3 | Кабельний канал 40х16 |  |  | м | 38 |  |
| 4 | Труба гнучка гофрована ПВХ, d 16 |  |  | м | 680 |  |
| 5 | Кріплення для труб d16 |  |  | шт. | 2720 |  |
| 6 | Стяжка кабельна (хомут) біла | 4х150 (3,6х150) |  | шт. | 50 |  |
| 7 | Дюбель поліетиленовий з буртом | 6х30 |  | шт. | 3216 |  |
| 8 | Шуруп г/к по дереву | 3,5х35 |  | шт. | 1135 |  |
| 9 | Шуруп г/к по дереву | 3,5х25 |  | шт. | 2081 |  |
| 10 | Стрічка ізоляційна 0,13мм х 19мм х 20м |  |  | шт. | 1 |  |
| 11 | Припій олов'яно-свинцевий |  |  | кг | 0,02 |  |
| 12 | Вогнестійка монтажна піна, 750 мл | Soudafoam FR | Soudal N.V., Бельгія | шт. | 1 |  |

Усі посилання на конкретні марку чи виробника, або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва,  вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".

У разі застосування товарів, що є еквівалентом до тих, вимоги до характеристик

яких зазначені у цьому Додатку №2 до тендерної документації, учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати:

- документальне підтвердження відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого ним товарів тим, які передбачені тендерною документацією закупівлі. Учасник повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару ТА запропонованого еквіваленту, а також скановану копію паспорту/-ів заводу-виробника з переліком технічних характеристик, сертифікату/-ів якості та/або іншу технічну документацію, в якій зазначена технічна характеристика еквівалентного товару, тощо.

У разі застосування еквівалентного товару, товар за всіма технічними характеристиками має бути ідентичним або з кращими технічними характеристиками ніж визначені вимогами Замовника.

У разі запропонування Учасником заміни устаткування на аналогічне та (або) зміни технічних рішень, відмінних від передбачених проектними рішеннями, Учасник у складі пропозиції повинен надати письмове погодження розробника проектно-кошторисної документації для погодження даних змін з Замовником та за власний рахунок провести коригування та погодження у відповідності до чинного Законодавства України.

У разі заміни обладнання, устаткування, матеріалів, інвентарю тощо на «еквівалент» під час подання тендерної пропозиції такий учасник повинен подати порівняльну таблицю:

| №з/п | Найменування товару, продукту тощо, відповідно до тендерної документації замовника | Детальний опис та характеристика товару, продукту тощо, за вимогами замовника | Найменування товару, продукту тощо, відповідно до тендерної пропозиції учасника | Детальний опис та характеристика товару, продукту тощо, який надається учасником |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Розрахунок ціни пропозиції виконувати відповідно до Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва».

- У складі тендерної пропозиції надати кошторисну документацію (договірна ціна: тверда), що повинна бути складена відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджена наказом Міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021р № 281 із застосуванням: програмного комплексу АВК-5 або в іншому аналогічному програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації, завірена підписом та печаткою учасника та інженера-проектувальника (або інженера-кошторисника) в частині кошторисної документації на кожній сторінці, на підтвердження надати копію сертифікату інженера проектувальника (інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації) або копію сертифікату інженера-кошторисника (в залежності хто розробив та підписав кошторисну документацію), завірену мокрою печаткою та підписом власника сертифікату, а саме:

- - зведений кошторисний розрахунок;

- - локальні кошториси;

- - договірна ціна:

- - пояснювальна записка;

- - підсумкова відомість ресурсів;

- - дефектний акт.

- Кошторисна документація обов’язково повинна включати роботи (послуги) з проведення підключення та пусконаладки встановленого змонтованого обладнання.

- Усі розрахунки ціни пропозиції (кошторисна документація) повинні містити підпис та печатку інженера-проектувальника (або інженера-кошторисника) у частині кошторисної документації на кожній сторінці та бути надані у пропозиції у форматі pdf. Кошторисні розрахунки пропозиції  Учасника мають відповідати всім вимогам та показникам, зазначених у  пiдсумкових відомостях ресурсiв  та іншим вимогам, передбачених у  цьому  Додатку,  в тому числі:  в частині розрахунків кількісних показників витрат труда робітників; кількісних показників кошторисної трудомісткість, кількісних показників середнього розряду робіт; будівельних матеріалів, виробів і комплектів; устаткування; будівельних машин і механізмів та інших показників. У складі пропозиції додатково надати кошторис в imd форматі або іншому форматі, що повинен узгоджуватися з наданими кошторисними розрахунками у форматі pdf, при цьому надані документи повинні повністю узгоджуватись між собою в частині розрахунків кількісних показників, витрат труда робітників; кількісних показників кошторисної трудомісткість, кількісних показників середнього розряду робіт; будівельних матеріалів, виробів і комплектів; устаткування; будівельних машин і механізмів та інших показників (в т.ч. їх кількості), передбачених у підсумкових відомостях ресурсів та інших вимогах цього Додатку.

- Норми витрат матеріалів можуть коригуватися в залежності від підбору, без зміни інших нормативних показників.

Підсумкова відомість ресурсів

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| I. Витрати труда |  |  |  |  |
| 1 | Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв | люд.год. | 27,06 |  |
| 2 | Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-будiвельниками | розряд | 3,20 |  |
| 3 | Витрати труда робiтникiв-монтажникiв | люд.год. | 2 894,83 |  |
| 4 | Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-монтажниками | розряд | 3,30 |  |
| 5 | Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год. | 0,59 |  |
| 6 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 3,00 |  |
| 7 | Витрати труда пусконалагоджувального персонала | люд.год. | 504,00 |  |
| 8 | Витрати труда робiтникiв, заробiтна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год. | 303,56 |  |
| 9 | Разом загальна кошторисна трудомiсткiсть | люд.год. | 3 730,04 |  |
| 10 | Середнiй розряд робiт | розряд | 3,30 |  |
| II. Будівельні машини та механiзми |  |  |  |  |
| 1 | Електродриль | маш-г | 59,1445 |  |
| III. Механiзований інструмент |  |  |  |  |
| 1 | Електродриль | маш-г | 56,464137 |  |
| IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї |  |  |  |  |
| 1 | LAN-кабель, вогнестійкий, екранований, категорії 5 Alay-net F/UTP FR Cat 5 2x2x0,51 | 1000м | 0,056 |  |
| 2 | Акумулятор 12В 1,3 Аг | шт | 2,0 |  |
| 3 | Акумуляторна батарея 12В 18 Аг | шт | 3,0 |  |
| 4 | Бокс для встановлення модульного обладнання, ІР 30 КМПн2/2 | шт | 1,0 |  |
| 5 | Бокс для встановлення модульного обладнання, ІР 30 КМПн2/8 | шт | 1,0 |  |
| 6 | Вимикач автоматичний ВА47-29 1Р 10А | шт | 2,0 |  |
| 7 | Вимикач автоматичний ВА47-29 1Р 6А | шт | 5,0 |  |
| 8 | Вогнестійка монтажна піна, 750 мл | шт | 2,0 |  |
| 9 | Дюбель поліетиленовий з буртом 6х30мм | 100шт | 98,46 |  |
| 10 | Індикатор виносний- ІВ | шт | 22,0 |  |
| 11 | Кабель вогнестійкий для звязку та сигналізації JE-H(St)H…Bd FE180/E30 1х2х0,8 | 1000 м | 0,543 |  |
| 12 | Кабель вогнестійкий (N)HXH FE 180/E30 3x1,5 | 1000м | 0,054 |  |
| 13 | Кабель вогнестійкий силовий КОРкНс FRHF FE 180/Ek30 (HXH-FE180) 3x1 | 1000м | 0,32 |  |
| 14 | Кабель вогнестійкий для звязку та сигналізації JE-H(St)H…Bd FE180/E30 2х2х0,8 | 1000 м | 1,49 |  |
| 15 | Кабель для звязку та сигналізації, екранований, парної скрутки КОПЕВ (J-2Y(St)Y-PF) 4x2х0,51 | 1000м | 0,08 |  |
| 16 | Кабель сигналізаційний КСВВнг-LS 2х0,4 | 1000 м | 2,684 |  |
| 17 | Кабель-канал 20х10 | м | 274,0 |  |
| 18 | Кабельний канал 100х40 | м | 16,0 |  |
| 19 | Кабельний канал 25х25 | м | 16,0 |  |
| 20 | Кабельний канал 40х16 | м | 248,0 |  |
| 21 | Кабельний канал 40х25 | м | 158,0 |  |
| 22 | Кріплення для труб d16 | шт | 6 240,0 |  |
| 23 | Кріплення для труб d50 | шт | 15,0 |  |
| 24 | Припій олов`яно-свинцевий | кг | 0,07 |  |
| 25 | Розетка на кабель розбірна пряма C13, 250В, 10А | шт | 1,0 |  |
| 26 | Світильник світлодіодний DELUX REL-501 | шт | 1,0 |  |
| 27 | Стрічка ізоляційна 0,13мм х19мм х 20м | шт | 3,0 |  |
| 28 | Стяжка кабельна (хомут) біла 4х150 (3,6х150) | 100шт | 1,5 |  |
| 29 | Труба ПВХ, d 50 мм L=3м | м | 15,0 |  |
| 30 | Труба гнучка гофрована ПВХ, d 16 | м | 1 560,0 |  |
| 31 | Шуруп г/к по дереву 3,5х25мм | 100шт | 20,81 |  |
| 32 | Шуруп г/к по дереву 3,5х35мм | 100шт | 77,65 |  |
| V. Устаткування |  |  |  |  |
| 1 | Адресний модуль виклику VMC-010A | шт | 6,0 |  |
| 2 | Блок комутації та контролю БКК -16/16 | шт | 1,0 |  |
| 3 | Блок керування та індикації мовленнєвого оповіщування ЦДПО2-120 | шт | 1,0 |  |
| 4 | Гучномовець "ВЕЛЛЕЗ", для монтажу в підвісну стелю, 100 В, 3 Вт3АС100ПП | шт | 22,0 |  |
| 5 | Гучномовець "ВЕЛЛЕЗ", для настінного монтажу, 100 В, 3 Вт 3АС100ПН-2 | шт | 99,0 |  |
| 6 | Гучномовець "ВЕЛЛЕЗ", для настінного монтажу, 100В, 6 Вт 6АС100ПН-2 | шт | 5,0 |  |
| 7 | Модуль МЦА- GSM | шт | 1,0 |  |
| 8 | Панель мережева ПС-4 | шт | 1,0 |  |
| 9 | Підсилювач потужності 400ППОЗОМ | шт | 1,0 |  |
| 10 | Покажчик світловий "Стрілка-показник напрямку руху" ОС-6.4 | шт | 4,0 |  |
| 11 | Покажчик світловий "ВИХІД" ОС-1 | шт | 29,0 |  |
| 12 | Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П | шт | 1,0 |  |
| 13 | Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П | шт | 2,0 |  |
| 14 | Пристрій вводу-виводу МРЛ-2.2 | шт | 3,0 |  |
| 15 | Пульт диспетчера з індикацією вхідного виклику VСN-001A | шт | 1,0 |  |
| 16 | Пульт мікрофонний ПМН-32 | шт | 1,0 |  |
| 17 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий СПД-3 | шт | 151,0 |  |
| 18 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий СПД-3 ( запас) | шт | 16,0 |  |
| 19 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 | шт | 11,0 |  |
| 20 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 (запас) | шт | 2,0 |  |
| 21 | Устатковання електроживлення БРЖ02-24/12 | шт | 1,0 |  |
| 22 | Шафа комутаційна закрита Н9,5 (18U) | шт | 1,0 |  |
| Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом |  |  |  |  |
|  | Електроенергiя | квт.г. | 31,9952 |  |
|  | Мастильні матерiали | кг | 1,1829 |  |

Замовником при розробці тендерної документації враховано об’єктивні територіальні особливості місця виконання умов договору на території міста Харків Харківської області відповідно до Указу Президента України від 14.01.2025 № 26/2025 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.01.2025 року № 4220-IX, та наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» (зі змінами), згідно з яким Харківська міська територіальна громада (UA63120270000028556) з 15.09.2022 є територією, на якій ведуться (велися) бойові дії, та зазначена як «Територія можливих бойових дій».

У зв’язку з військовим станом Замовник вважає, що оприлюднення у відкритому доступі детального плану приміщень медичного закладу та/або проєктної документації може нести загрозу безпеці осіб, які знаходяться в них. А отже, перед поданням пропозиції, в період уточнень, Учасник має ознайомитися з об’єктом Замовника та проектною документацією.

Загальні вимоги

(вимоги до документів, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, ненадання чи виправлення яких призведе до зміни предмету закупівлі):

1. Надання послуг має здійснюватися учасником (Виконавцем) згідно проектної документації з обладнання учасника (Виконавця), вартість послуг та обладнання включається до вартості договору про закупівлю.

2. Завезення обладнання на об’єкт та вивезення демонтованого обладнання, будівельного сміття учасником (Виконавцем) має відбуватися безпосередньо автотранспортом учасника (Виконавця), без проміжного складування на території замовника. Встановлення, монтаж, демонтаж, необхідні будівельні роботи, транспортування, вивезення та інші дії, пов’язані з наданням послуг, здійснюється Виконавцем власними силами та за власні кошти.

3. Усі матеріали та устатковання мають бути новими, тобто такими, що не були у використанні.

4. Усі матеріали та устатковання повинні мати сертифікати, що діють на території України. Технічні характеристики обладнання, устатковання і матеріалів мають бути підтверджені або в сертифікатах, або в паспортах, або в деклараціях, або в інструкціях чи керівництві по експлуатації на це устатковання і матеріали.

5. Гарантійний термін експлуатації устаткування має становити не менше терміну, визначеного заводом-виробником.

6. У складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист про те, що під час виконання послуги з монтажу системи пожежної сигналізації згідно предмету закупівлі, Учасник зобов’язується щоденно прибирати приміщення.

7. На підтвердження відповідності запропонованих Учасником послуг необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації у складі тендерної пропозиції надаються наступні документи:

7.1. Сканований/і оригінали чинного/их на дату подання тендерних пропозицій виданого органом сертифікації, сертифікату/ів*, що підтверджує відповідність учасника або співвиконавця (у разі залучення) вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управляння якістю. Вимоги» в сферах діяльності (стосовно): електромонтажних робіт, послуг систем безпеки, інженерних послуг.

7.2. Сканований/і оригінали чинного/их на дату подання тендерних пропозицій виданого органом сертифікації, сертифікату/ів*, що підтверджує відповідність учасника або співвиконавця (у разі залучення) вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» в сферах діяльності (стосовно): електромонтажних робіт, послуг систем безпеки, інженерних послуг.

7.3. Довідка про ознайомлення, за формою згідно цього Додатку до тендерної документації.

8. Для недопущення затримки монтажних робіт, зривів термінів виконання робіт та вчасної поставки обладнання (згідно р.1 «Обладнання, що  монтують» Специфікації обладнання та матеріалів «Система пожежної сигналізації  та передавання тривожних сповіщень» та «Система керування евакуюванням

(в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання)») у складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійні листи від виробників обладнання системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків  напрямку евакуювання) та передавання тривожних сповіщень, в якому виробники гарантуватимуть учаснику поставку обладнання для належного монтажу та у встановлені тендерною документацією строки, про що необхідно зазначити та вказати номер закупівлі, згідно якої буде виготовлятися та/або поставлятися обладнання.

9. У складі тендерної пропозиції Учасник надає Гарантійний лист, що під час виконання умов договору Учасник буде неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів та обладнання відповідатимуть вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

10. З урахуванням того, що виконання робіт/надання послуг включає в себе монтаж системи та її налагоджування, у складі тендерної пропозиції Учасник надає Ліцензію із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів або дозвільний документ (декларацію).

- Під час встановлення систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) та передавання тривожних сповіщень на об’єкті необхідно забезпечити дотримання вимог, з врахуванням положень чинних нормативно-правових актів, у галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

Строк служби систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) та передавання тривожних сповіщень не менше 2-х років, що має бути підтверджено окремим гарантійним листом у складі тендерної пропозиції.

Виконавець повинен встановити системи протипожежного захисту якісно та відповідно до технічних характеристик, які відповідають умовам та  вимогам діючих нормативних документів:

ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

«Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417;

ПУЕ «Правила  улаштування електроустановок», 2017 р.;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

ДСТУ СЕN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення».

Комплекс технічних засобів системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) та передавання тривожних сповіщень з підключенням до Пульту централізованого спостереження повинен мати модульну структуру будови і розрахований на цілодобову роботу, надійно забезпечувати контроль стану охоронних зон: норма, несправність, пожежа.

Система пожежної сигналізації не повинна реагувати на інші явища, не пов'язані з виявленням пожежі.

У місцях, де є загроза механічного ушкодження пожежного сповіщувача, повинна бути передбачена захисна конструкція, яка не порушує його працездатності та ефективності  виявлення пожежі. Пожежні оповіщувачі та шлейфи системи пожежної сигналізації, які змонтовані на висоті менше ніж 2,2 м від підлоги повинні бути захищені від механічних ушкоджень, про що учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.

Протягом гарантійного терміну Учасник, у випадку виходу з ладу обладнання або збою в роботі системи пожежної сигналізації на кожному об’єкті, повинен терміново направити фахівця на об’єкт для огляду і встановлення причин несправності (про що Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист).

Гарантійний термін на встановлену систему пожежної сигналізації, керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) та передавання тривожних сповіщень повинен складати протягом 12 місяців з дати підписання Замовником Акту здачі-приймання виконаних робіт.

Виконавець самостійно відповідає за збереження та цілісність власного обладнання, матеріалів та устаткування на об’єкті Замовника.

Виконавець відповідає за цілісність конструкцій, комунікацій на об’єкті Замовника. У разі пошкодження цих конструкцій та/або комунікацій підрядник повинен  за власний кошт усунути (відремонтувати) ці конструкції та/або комунікації. Учасник вживає усіх заходів щодо збереження майна Замовника.

По закінченню виконання монтажу та пусконаладки, виконавець, за вимогою замовника, вчиняє всі необхідні дії та заходи щодо підключення системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) та передавання тривожних сповіщень на пульт централізованого пожежного спостереження.

11. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, що перед початком монтажних робіт погодить з авторським наглядом (розробником проектно-кошторисної документації) всі рішення, щодо проведення монтажних робіт на об’єкті Замовника.

Примітка. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі. Неподання таких документів, буде розцінене як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації. Сертифікати ISO (ДСТУ ISO, ISO EN, ДТУ, ДСТУ), які вимагаються, повинні надаватися разом зі звітом про проходження сертифікаційного аудиту.

*Технічне завдання встановлюється у відповідності до положень ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі», в тому числі з урахуванням положень ч. 5 даної статті в частині сертифікатів, тобто сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації. Таким чином, у разі наявності вимоги щодо акредитації органу сертифікації відповідності Учасника стандартам, то сертифікат, виданий таким органом сертифікації повинен містити печатку органу сертифікації та нанесений національний знак акредитації.

Учасник процедури закупівлі підтверджує технічні вимоги Замовника викладаючи їх на фірмовому бланку із зазначенням № та дати, посади, прізвища, ініціалів та підпису уповноваженої особи.

(ФОРМА)

Довідка про ознайомлення

м. Харків							_____________________ року

З метою можливості подальшого якісного надання послуг на виконання умов закупівлі з ідентифікатором UA-2025---------------------------,

ймовірним Учасником було оглянуто об’єкт Замовника та проектну документацію на об’єкт.

Огляд і ознайомлення проводився в присутності представника Замовника закупівлі.

Представник Замовника:

________________________________________________________________________________

____________________ /______________________________________________/

підпис						посада, ПІБ